## Trigonometrische Berechnungen

### Unterschiedliche Leistungsarten von Generatoren

Große Drehstrom-Synchrongeneratoren werden u.a. für die Bordnetzversorgung auf Schiffen, in Kraftwerken oder als Notstromanlagen eingesetzt.

Synchrongeneratoren sollen oft auch Blindleistung Q (Einheit kvar) bereitstellen können. Üblich ist hierbei ein Leistungsfaktor von cos (φ) = 0,8.

Zur Verdeutlichung: Die Wirkleistung P (Einheit kW), die Blindleistung Q (Einheit kvar) und die Scheinleistung S (Einheit kVA) bilden ein rechtwinkliges Dreieck. Wirkleistung und Blindleistung sind hierbei die Katheten, die Scheinleistung bildet die Hypotenuse. Der Winkel φ wird von der Wirkleistung und der Scheinleistung eingeschlossen.

Hinweise zu den Einheiten: In der elektrischen Energietechnik werden nach DIN 1301-2 („Einheiten“) für die Scheinleistung VA und für die Blindleistung var benutzt.

1 Watt (W) = 1 Volt-Ampere (VA) = 1 Var (var); entsprechend kW = kVA = kvar.

Aufgabe:

a) Fertige eine Skizze des beschriebenen rechtwinkligen Dreiecks an. Achte auf eine vollständige Beschriftung mit Angabe der Einheiten.

b) Wie groß ist der Winkel φ, wenn der Leistungsfaktor cos (φ) = 0,8 beträgt?

c) Wie groß sind die Wirkleistung P und die Blindleistung Q, wenn der Generator eine Scheinleistung von 100 kVA abgibt?

## Erklärungen aus der Arbeitswelt

- Ein Synchrongenerator ist ein Drehstromgenerator, in der der Rotor (Läufer) synchron mit dem Drehfeld des Stators läuft. Prinzipiell kann jeder Synchron-generator entweder als Motor oder als elektrischer Generator betrieben werden.

- Der Drehstromgenerator ist ein elektrischer Generator, der drei voneinander unabhängige Wechselspannungen in die um 120° versetzten Stränge seiner Ständerwicklung induziert. Die drei Stränge bilden ein verkettetes System.

- Elektrische Blindleistung ist im Allgemeinen unerwünscht; sie wird im Energie-versorgungsnetz unter bestimmten Umständen aber bewusst bereitgestellt, z.B. weil sie für die Regelung der Spannung notwendig ist.

- Die elektrische Wirkleistung ist die „tatsächliche“ Leistung.

- Mit Scheinleistung bezeichnet man die Gesamtleistung, die in einem elektrischen Netz zur Verfügung gestellt wird. Blindleistung, Wirkleistung und Scheinleistung stehen immer im oben beschriebenen Verhältnis (rechtwinkliges Dreieck) zueinander.

## Lösung

a)

b) cos (φ) = 0,8

Die SuS kennen den Umkehrbefehl sin-1 am Taschenrechner und erhalten als Lösung φ = 36,87°.

Anschaulich kann die Lösung am Einheitskreis dargestellt werden. Dazu wird der Cosinus mit einer Länge von 0,8 Einheiten eingezeichnet und der Winkel φ mit dem Geodreieck gemessen:

c) Es gilt cos (φ) = P/S und sin (φ) = Q/S.

Einsetzen der beiden Größen cos (φ) = 0,8 und S = 100 kVA = 100 kW liefert: 0,8 = P/100 kW. Lösen der Gleichung nach P liefert: P = 80 kW

Einsetzen der Größen φ = 36,87° und S = 100 kVA = 100 kW liefert: sin (36,87°) = Q/100 kvar.

Lösen der Gleichung nach Q liefert: Q = 60 kvar

(Alternativ kann Q auch mithilfe des Satzes des Pythagoras berechnet werden: Es gilt Q² + P² = S². Einsetzen der Größen P = 80 kW und S = 100 kVA; Lösen der Gleichung nach Q.)

## Schlagworte zum Inhalt

Trigonometrie – Elektrotechnik – Generator – elektrische Leistung – Blindleistung